«Утверждаю»

Директор  КГП на ПХВ

«Центр фтизиопульмонологии»

г. Алматы

_________________ Сапиева Ж.А.

Технические спецификация

Заказчик КГП на ПХВ «Центр Фтизиопульмонологии»

Техническая характеристика  на  полуавтоматический  иммуногематологический анализатором  колоночной агглютинации

( ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер)

Общие требования соответствия изделия :

Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020, приложению 27 «Минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения, оказывающих трансфузиологическую помощь»

Кабинет крови должен быть оснащен устройством полуавтоматический  иммунногематологический анализатором  колоночной агглютинации ( ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер)

Предназначена для проведения широкого перечня иммуногематологических исследований с использованием надежной технологии колоночной агглютинации на стеклянных микросферах. Интеграция инкубатора и центрифуги позволяет существенно оптимизировать процесс исследований, сократить количество необходимых действий, а также использовать минимум пространства в лабораториях. Звуковые и визуальные сигналы индикатора процесса и ошибок делают работу со станцией интуитивно понятной. Система может использоваться в небольших иммуногематологических лабораториях, а также в качестве дополнения к автоматической системе  для проведения редких типов анализов.

| Центрифуга | 2 фазы, полный цикл 5 минут, вместимость – 12 кассет |
| --- | --- |
| Инкубатор | 2 отделения, вместимостью 10 кассет каждое, 2 таймера для разных периодов инкубации |

Способ управления:        Полуавтоматический

Объем проб:                     10, 40, 50

Количество поз. Реагентов:      48

Количество поз. Образцов:       12

Единовременная загрузка:        12

Вес (кг):                                       10.89.

Врач трансфузиолог                                      Досмагамбетов Б.Ж.